合肥大学43号楼实验室监控及安全建设项目采购需求

| 名称 | 型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 | DS-2CD3T46WDV3-I3-1200 | 1摄像头：36台（包含支架） 具体参数： （1）最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 （2）智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 （3）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 （4）1个内置麦克风，高清拾音 （5）采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m （6）符合IP66防尘防水设计， （7）支持DC12Vpoe供电 2.其他改造配置清单：电源线（RVV2*1.0）若干，超六类 无氧铜网线若干，24口千兆交换机1台，16口千兆交换机3台，超6类水晶头若干，64路，8盘位硬盘录像机1台，6T监控硬盘3块，弱电箱3个，PVC管材辅材等，机柜1个 | 1 |  |  |
| 紧急冲淋洗眼系统 | WJH0358A | 1、材质：SS304 2、表面处理：高亮度环氧树脂涂层 3、 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用） 4、开关球阀：两片式快开球阀 5、冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm 6、管道直径：38mm 7、洗眼盆：300mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅 8、防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 9、进水口尺寸：1" 英制内螺纹 10、 排水口尺寸：1" 英制内螺纹 11、进水口高度：1186mm 12、排水口高度：86mm 13、 洗眼喷头间距：170mm 14、 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm ★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。 | 3 |  |  |
| 微型消防站 | 120*90*40cm | 1、柜体尺寸：120*90*40cm 2、消防站配套设备： 消防员灭火防护服97式：内含：防护服1套，头盔1个，手套1副，防护靴1双，腰带1个，腰斧1个，面具1个，反光背心1个，消防扳手1个，20米钢丝绳1个，大钢斧头1个，8-65-20含优质水枪接扣1套 | 1 |  |  |
| 灭火毯 | 1.2*1.8m | 1、尺寸：1.2*1.8m 2、材质：无碱玻璃纤维布 3、耐温：500° 备注：本项报价包含安装上墙费用 | 50 |  |  |
| 合计 |  |  | 55 |  |  |